道路运输车辆智能视频监控系统

通讯协议规范

上海市交通委员会

目录

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义和缩略语	1

4 终端与平台协议	1

5 平台数据交换通讯协议	21

道路运输车辆智能视频监控系统

通讯协议规范

- 范围

本协议是对 JT/T 808-2019 《道路运输车辆卫星定位系统  北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》 的补充和扩展，规定了智能视频监控系统车载终端(以下简称终端)与监管/监控平台(以下简称平台)之间、车载终端与外设之间的通信协议，包括协议基础、消息定义及数据格式。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JT/T 808-2019 道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式。

JT/T 809-2019 道路运输车辆卫星定位系统平台数据

JT/T 1077 道路运输车辆卫星定位系统车载视频平台技术要求

JT/T 1078道路运输车辆卫星定位系统视频通信协议。

GB/T 26773-2011 营运车辆行驶危险预警系统技术要求和试验方法。

JT/T 883-2014 智能运输系统 车道偏离报警系统性能要求与检测方法。

- 术语、定义和缩略语

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ADAS：高级驾驶辅助系统 (Advanced Driver Assistant System)

DSM：驾驶员状态监测 (Driving State Monitoring)

BSD:盲点监测（Blind Spot Detection）

CAN：控制器局域网络（Controller Area Network）

- 终端与平台协议

  - 协议基本约定

协议的通讯方式、数据类型、传输规则和消息组成按照JT/T 808-2019中第4章的要求。

协议中报文分类参照JT/T 1078中第4.3节分类方式。

协议中信令数据报文的通信连接按照JT/T 808-2019中第5章的要求。

协议中信令数据报文的消息处理机制按照JT/T 808-2019中第6章的要求。

协议中信令数据报文的加密机制按照JT/T808-2019中第4.4.3.3的要求。

协议中对平台和终端通信各方，应符合以下要求：

——除明确约定外，所有消息均应给予应答。

——对未明确指定专用应答消息的，应采用通用应答回复。

——对于存在分包的消息，应答方应对每一个分包消息进行逐包应答。

  - 基本信息查询指令

    - 查询基本信息

查询基本信息消息采用JT/T 808-2019 中8.60定义的数据下行透传0x8900消息，见表格4-1。

表格4-1查询基本信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 透传消息类型 | BYTE | 透传消息类型定义见表格4-3 |
| 1 | 外设ID列表总数 | BYTE |  |
| 2 | 外设ID | BYTE | 外设ID定义见表格4-5 |

    - 上传基本信息

上传基本信息消息采用JT/T 808-2019 中8.61定义的0x0900消息，所增加的参数设置见表格4-2。

表格4-2上传基本信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 透传消息类型 | BYTE | 透传消息类型定义见表格4-3 |
| 1 | 消息列表总数 | BYTE |  |
| 2 | 外设消息结构 |  | 见表格4-4 |

表格4-3透传消息类型定义表

| 透传类型 | 定义 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 状态查询 | 0xF7 | 外设状态信息：外设工作状态、设备报警信息 |
| 信息查询 | 0xF8 | 外设传感器的基本信息：公司信息、 产品代码、 版本号、 外设 ID、 客户代码。对应的消息内容见表 |

表格4-4透传外设消息结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 外设ID | BYTE | 外设ID定义见表 4-1 |
| 1 | 消息长度 | BYTE |  |
| 2 | 消息内容 |  | 透传消息类型为0xF7时消息内容见表格4-6 透传消息类型为0xF8时消息内容见表格4-7 |

表格4-5外设ID定义表

| 外设名称 | 外设ID | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| ADAS | 0x64 | 高级驾驶辅助系统 |
| DSM | 0x65 | 驾驶员状态监控系统 |
| BSD | 0x67 | 盲区监测系统 |

表格4-6外设状态信息

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 工作状态 | BYTE | 0x01：正常工作 0x02：待机状态 0x03：升级维护 0x04：设备异常 0x10：断开连接 |
| 1 | 报警状态 | DWORD | 按位设置：0表示无，1表示有 bit0：摄像头异常 bit1：主存储器异常 bit2：辅存储器异常 bit3：红外补光异常 bit4：扬声器异常 bit5：电池异常 bit6~bit9：预留 bit10：通讯模块异常 bit11：定位模块异常 bit12~bit31：预留 |

表格4-7外设系统信息

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 公司名称长度 | BYTE | 长度：0～32 名称：采用 ASCII 表示(例如：软件版本号SV1.1.0 表示为0x53 0x56 0x31 0x2E 0x31 0x2E 0x30) 客户代码为用户代码，由外设厂家自定义 |
| 1 | 公司名称 | BYTE[n1] |  |
| 1+n1 | 产品型号长度 | BYTE |  |
| 2+n1 | 产品型号 | BYTE[n2] |  |
| 2+n1+n2 | 硬件版本号长度 | BYTE |  |
| 3+n1+n2 | 硬件版本号 | BYTE[n3] |  |
| 3+n1+n2+n3 | 软件版本号长度 | BYTE |  |
| 4+n1+n2+n3 | 软件版本号 | BYTE[n4] |  |
| 4+n1+n2+n3+n4 | 设备ID 长度 | BYTE |  |
| 5+n1+n2+n3+n4 | 设备ID | BYTE[n5] |  |
| 5+n1+n2+n3+n4+n5 | 客户代码长度 | BYTE |  |
| 6+n1+n2+n3+n4+n5 | 客户代码 | BYTE[n6] |  |

  - 参数设置查询指令

    - 参数设置指令

参数设置消息采用JT/T 808-2019 中8.12定义的0x8103消息，利用JT/T 808-2019中表13的厂商自定义参数项，增加参数设置内容，见表格4-8。

表格4-8参数设置各参数项定义及说明

| 参数ID | 描述及要求 |
| --- | --- |
| 0xF365 | 驾驶员状态监测系统参数，见表格4-9 |
| 0xF364 | 高级驾驶辅助系统参数，见表格4-10 |
| 0xF367 | 盲区监测系统参数，见表格4-11 |
| 0xF368 | 不按规定上下客及超员检测系统参数，见表格4-12 |

表格4-9驾驶员状态监测系统参数

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警判断速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~60，默认值30。表示当车速高于此阈值才使能报警功能 0xFF 表示不修改此参数 |
| 1 | 报警音量 | BYTE | 0~8，8最大，0静音，默认值6 0xFF表示不修改参数 |
| 2 | 主动拍照策略 | BYTE | 0x00：不开启 0x01：定时拍照 0x02：定距拍照 0x03：插卡触发 0x04：保留 默认值0x00， 0xFF表示不修改参数 |
| 3 | 主动定时拍照时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围60~60000，默认值3600 0xFF表示不修改参数 |
| 5 | 主动定距拍照距离间隔 | WORD | 单位米，取值范围0~60000，默认值200 0表示不抓拍，0xFFFF表示不修改参数 主动拍照策略为02时有效。 |
| 7 | 单次主动拍照张数 | BYTE | 取值范围1-10。默认值3， 0xFF表示不修改参数 |
| 8 | 单次主动拍照时间间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认值2， 0xFF表示不修改参数 |
| 9 | 拍照分辨率 | BYTE | 0x01：352×288 0x02：704×288 0x03：704×576 0x04：640×480 0x05：1280×720 0x06：1920×1080 默认值0x01， 0xFF 表示不修改参数， 该参数也适用于报警触发拍照分辨率。 |
| 10 | 视频录制分辨率 | BYTE | 0x01：CIF 0x02：HD1 0x03：D1 0x04：WD1 0x05：VGA 0x06：720P 0x07：1080P 默认值0x01 0xFF 表示不修改参数 该参数也适用于报警触发视频分辨率。 |
| 11 | 报警使能 | DWORD | 报警使能位 0：关闭 1：打开 bit0：疲劳驾驶一级报警 bit1：疲劳驾驶二级报警 bit2：接打电话一级报警 bit3：接打电话二级报警 bit4：抽烟一级报警 bit5：抽烟二级报警 bit6：分神驾驶一级报警 bit7：分神驾驶二级报警 bit8：驾驶员异常一级报警 bit9：驾驶员异常二级报警 bit10~bit29：用户自定义 bit30~bit31：保留 默认值0x000001FF 0xFFFFFFFF表示不修改参数 |
| 15 | 事件使能 | DWORD | 事件使能位 0：关闭 1：打开 bit0：驾驶员更换事件 bit1：主动拍照事件 bit2~bit29：用户自定义 bit30~bit31：保留 默认值0x00000003 0xFFFFFFFF表示不修改参数 |
| 19 | 吸烟报警判断时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围0~3600。默认值为180。表示在此时间间隔内仅触发一次吸烟报警。 0xFF表示不修改此参数 |
| 21 | 接打电话报警判断时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围0~3600。默认值为120。表示在此时间间隔内仅触发一次接打电话报警。 0xFF表示不修改此参数 |
| 23 | 预留字段 | BYTE[3] | 保留字段 |
| 26 | 疲劳驾驶报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50。表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF 表示不修改参数 |
| 27 | 疲劳驾驶报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 28 | 疲劳驾驶报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，缺省值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 29 | 疲劳驾驶报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2， 0xFF表示不修改参数 |
| 30 | 接打电话报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50。表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF 表示不修改参数 |
| 31 | 接打电话报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 32 | 接打电话报警拍驾驶员面部特征照片张数 | BYTE | 取值范围1-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 33 | 接打电话报警拍驾驶员面部特征照片间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 34 | 抽烟报警分级车速阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50。表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF 表示不修改参数 |
| 35 | 抽烟报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 36 | 抽烟报警拍驾驶员面部特征照片张数 | BYTE | 取值范围1-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 37 | 抽烟报警拍驾驶员面部特征照片间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 38 | 分神驾驶报警分级车速阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50。表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF 表示不修改参数 |
| 39 | 分神驾驶报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 40 | 分神驾驶报警拍照张数 | BYTE | 取值范围1-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 41 | 分神驾驶报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 42 | 驾驶行为异常分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50。表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF 表示不修改参数 |
| 43 | 驾驶行为异常视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 44 | 驾驶行为异常抓拍照片张数 | BYTE | 取值范围1-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 45 | 驾驶行为异常拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 46 | 驾驶员身份识别 触发 | BYTE | 0x00：不开启 0x01：定时触发 0x02：定距触发 0x03：插卡开始行驶触发 0x04：保留 默认值为0x01 0xFF表示不修改参数 |
| 47 | 保留字段 | BYTE[2] |  |

表格4-10高级驾驶辅助系统参数

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警判断速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~60，默认值30，仅用适用于道路偏离报警、前向碰撞报警，车距过近报警和频繁变道报警。表示当车速高于此阈值才使能报警功能 0xFF 表示不修改此参数 |
| 1 | 报警提示音量 | BYTE | 0~8，8最大，0静音，默认值6 0xFF表示不修改参数 |
| 2 | 主动拍照策略 | BYTE | 0x00：不开启 0x01：定时拍照 0x02：定距拍照 0x03：保留 默认值0x00， 0xFF表示不修改参数。 |
| 3 | 主动定时拍照时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围0~3600，默认值60， 0表示不抓拍，0xFFFF表示不修改参数 主动拍照策略为0x01时有效 |
| 5 | 主动定距拍照距离间隔 | WORD | 单位米，取值范围0~60000，默认值200， 0表示不抓拍，0xFFFF表示不修改参数 主动拍照策略为0x02时有效 |
| 7 | 单次主动拍照张数 | BYTE | 取值范围1-10，默认3张 0xFF表示不修改参数 |
| 8 | 单次主动拍照时间间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认值2， 0xFF表示不修改参数 |
| 9 | 拍照分辨率 | BYTE | 0x01：352×288 0x02：704×288 0x03：704×576 0x04：640×480 0x05：1280×720 0x06：1920×1080 默认值0x01， 0xFF 表示不修改参数， 该参数也适用于报警触发拍照分辨率。 |
| 10 | 视频录制分辨率 | BYTE | 0x01：CIF 0x02：HD1 0x03：D1 0x04：WD1 0x05：VGA 0x06：720P 0x07：1080P 默认值0x01 0xFF 表示不修改参数 该参数也适用于报警触发视频分辨率。 |
| 11 | 报警使能 | DWORD | 报警使能位 0：关闭 1：打开 bit0:障碍检测一级报警 bit1:障碍检测二级报警 bit2:频繁变道一级报警 bit3:频繁变道二级报警 bit4:车道偏离一级报警 bit5:车道偏离二级报警 bit6:前向碰撞一级报警 bit7:前向碰撞二级报警 bit8:行人碰撞一级报警 bit9:行人碰撞二级报警 bit10:车距过近一级报警 bit11:车距过近二级报警 bit12~bit15：用户自定义 bit16:道路标识超限报警 bit17~bit29：用户自定义 bit30~bit31:预留 默认值0x00010FFF 0xFFFFFFFF表示不修改参数 |
| 15 | 事件使能 | DWORD | 事件使能位 0：关闭 1：打开 bit0:道路标识识别 bit1:主动拍照 bit2~bit29：用户自定义 bit30~bit31:预留 默认值0x00000003 0xFFFFFFFF表示不修改参数 |
| 19 | 预留字段 | BYTE | 预留 |
| 20 | 障碍物报警距离阈值 | BYTE | 单位100ms，取值范围10-50，默认值30 0xFF 表示不修改参数 |
| 21 | 障碍物报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50。表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF 表示不修改参数 |
| 22 | 障碍物报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 23 | 障碍物报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 24 | 障碍物报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2， 0xFF表示不修改参数 |
| 25 | 频繁变道报警判断时间段 | BYTE | 单位秒，取值范围30~120，默认值60， 0xFF 表示不修改参数 |
| 26 | 频繁变道报警判断次数 | BYTE | 变道次数3~10，默认5， 0xFF 表示不修改参数 |
| 27 | 频繁变道报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50，表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF 表示不修改参数 |
| 28 | 频繁变道报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 29 | 频繁变道报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 30 | 频繁变道报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms 取值范围1~10，默认2， 0xFF表示不修改参数 |
| 31 | 车道偏离报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50。表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 32 | 车道偏离报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 33 | 车道偏离报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改 |
| 34 | 车道偏离报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 35 | 前向碰撞报警时间阈值 | BYTE | 单位100ms，取值范围10~50，目前使用国标规定值27，预留修改接口。 0xFF表示不修改参数 |
| 36 | 前向碰撞报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50。表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF 表示不修改参数 |
| 37 | 前向碰撞报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 38 | 前向碰撞报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改 |
| 39 | 前向碰撞报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2， 0xFF表示不修改参数 |
| 40 | 行人碰撞报警时间阈值 | BYTE | 单位100ms，取值范围10-50，默认值30， 0xFF表示不修改参数 |
| 41 | 行人碰撞报警使能速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50。低于该值时进行报警，高于该值时功能关闭。 0xFF 表示不修改参数 |
| 42 | 行人碰撞报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 43 | 行人碰撞报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改 |
| 44 | 行人碰撞报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2， 0xFF表示不修改参数 |
| 45 | 车距监控报警距离阈值 | BYTE | 单位100ms，取值范围10-50，默认值10， 0xFF 表示不修改参数 |
| 46 | 车距监控报警分级速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~220，默认值50。表示触发报警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警 0xFF 表示不修改参数 |
| 47 | 车距过近报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围0-60，默认值5， 0表示不录像，0xFF表示不修改参数 |
| 48 | 车距过近报警拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3， 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 49 | 车距过近报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2， 0xFF表示不修改参数 |
| 50 | 道路标志识别拍照张数 | BYTE | 取值范围0-10，默认值3 0表示不抓拍，0xFF表示不修改参数 |
| 51 | 道路标志识别拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 52 | 保留字段 | BYTE[4] |  |

表格4-11盲区监测系统参数

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 后方接近报警时间阈值 | BYTE | 单位秒，取值范围1~10 0xFF表示不修改参数 |
| 1 | 侧后方接近报警时间阈值 | BYTE | 单位秒，取值范围1~10 0xFF表示不修改参数 |

表格4-12不按规定上下客及超员参数

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警使能 | DWORD | 报警使能位 0：关闭 1：打开 bit0：报警 bit1：不按规定上下客及报警 |
| 4 | 拍照分辨率 | BYTE | 0x01：352×288 0x02：704×288 0x03：704×576 0x04：640×480 0x05：1280×720 0x06：1920×1080 默认值 0x01， 0xFF 表示不修改参数， 该参数也适用于报警触发拍照分辨率。 |
| 5 | 预留 | BYTE[15] |  |
| 20 | 超员报警分级车速阈值 | BYTE | 单位 km/h，取值范围 0~220，默认值 50；表示触发报 警时车速高于阈值为二级报警，否则为一级报警0xFF 表示不修改参数 |
| 21 | 超员报警前后视 频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围 0-60，默认值 5 0 表示不录像，0xFF 表示不修改参数 |
| 22 | 超员报警照片张数 | BYTE | 取值范围 1-10，默认值 3 0 表示不抓拍，0xFF 表示不修改参数 |
| 23 | 超员拍照片 间隔时间 | BYTE | 单位 100ms, 取值范围 1~5，默认 2 0xFF 表示不修改参数 |
| 24 | 不按规定上下客报警车速阈值 | BYTE | 单位 km/h，取值范围 0~220，默认值 0；表示触发报警时的车速范围，高于这个值不触发报警 0xFF 表示不修改参数 |
| 25 | 不按规定上下客报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围 0-60，默认值 5 0 表示不录像，0xFF 表示不修改参数 |
| 26 | 不按规定上下客报警拍 照张数 | BYTE | 取值范围 1-10，默认值 3 0 表示不抓拍，0xFF 表示不修改参数 |
| 27 | 不按规定上下客报警拍 照间隔时间 | BYTE | 单位 100ms, 取值范围 1~5，默认 2 0xFF 表示不修改参数 |
| 28 | 超员联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 30 | 超员联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 32 | 超员联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 34 | 不按规定上下客联动上传主码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 36 | 不按规定上下客联动上传子码流视频通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |
| 38 | 不按规定上下客联动上传抓拍通道 | WORD | 每个BIT位表示1个通道，默认值0 如BIT0表示通道1，BIT1表示通道2 |

    - 查询参数指令

查询参数消息采用JT/T 808-2019 中8.14定义的0x8106消息，查询指定终端参数消息体数据格式见JT/T 808-2019 中的表16，终端采用0x0104指令应答。

  - 报警指令

报警上报采用与位置信息同时上报的方式，作为0x0200位置信息汇报的附加信息，对JT/T 808-2019 表27附加信息定义表进行扩展，附加信息扩展定义见表格4-13。

表格4-13附加信息定义表扩展

| 附加信息ID | 描述及要求 |
| --- | --- |
| 0x65 | 驾驶员状态监测系统报警信息，定义见表格4-14 |
| 0x64 | 高级驾驶辅助系统报警信息，定义见表格4-17 |
| 0x67 | 盲区监测系统报警信息，定义见表格4-18 |
| 0x68 | 不按规定上下客及超员检测报警信息，定义见表格4-19 |

    - 驾驶员状态监测系统报警

表格4-14驾驶状态监测系统报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警ID | DWORD | 按照报警先后，从0开始循环累加，不区分报警类型。 |
| 4 | 标志状态 | BYTE | 0x00：不可用 0x01：开始标志 0x02：结束标志 该字段仅适用于有开始和结束标志类型的报警或事件，报警类型或事件类型无开始和结束标志，则该位不可用，填入0x00即可 |
| 5 | 报警/事件类型 | BYTE | 0x01:疲劳驾驶报警 0x02:接打电话报警 0x03:抽烟报警 0x04:分神驾驶报警 0x05:驾驶员异常报警（驾驶员不在驾驶位置等情况） 0x06~0x09：用户自定义 0x0A:不系安全带 0x0B:双脱把报警（双手同时脱离方向盘） 0x0C~0x0F：用户自定义 0x10：自动抓拍事件 0x11：驾驶员变更事件 0x12~0x20：用户自定义 0x2A:摄像头遮挡报警 0x2B：红外阻隔型墨镜报警 0x2C~0xFF：用户自定义 |
| 6 | 报警级别 | BYTE | 0x01：一级报警 0x02：二级报警 |
| 7 | 疲劳程度 | BYTE | 范围1~10。数值越大表示疲劳程度越严重，仅在报警类型为0x01时有效 |
| 8 | 预留 | BYTE[4] | 预留 |
| 12 | 车速 | BYTE | 单位Km/h。范围0~250 |
| 13 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m） |
| 15 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10 的6次方，精确到百万分之一度 |
| 19 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10 的6次方，精确到百万分之一度 |
| 23 | 日期时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8时间） |
| 29 | 车辆状态 | WORD | 见表格4-15 |
| 31 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表格4-16 |

表格4-15车辆状态说明

| 字段 | 数据类型 | 描述及说明 |
| --- | --- | --- |
| 车辆状态 | WORD | 按位表示车辆其他状态： Bit0 ACC状态， 0：关闭，1：打开 Bit1 左转向状态，0：关闭，1：打开 Bit2右转向状态， 0：关闭，1：打开 Bit3雨刮器状态， 0：关闭，1：打开 Bit4 制动状态，0：未制动，1：制动 Bit5 插卡状态，0：未插卡，1：已插卡 Bit6~Bit9 自定义 Bit10 定位状态，0：未定位，1：已定位 Bit11~bit15 自定义 |

表格4-16报警标识号格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 终端ID | BYTE[7] | 7个字节，由大写字母和数字组成 |
| 7 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8时间） |
| 13 | 序号 | BYTE | 同一时间点报警的序号，从0循环累加 |
| 14 | 附件数量 | BYTE | 表示该报警对应的附件数量 |
| 15 | 预留 | BYTE |  |

    - 高级驾驶辅助系统报警

表格4-17高级驾驶辅助报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警ID | DWORD | 按照报警先后，从0开始循环累加，不区分报警类型。 |
| 4 | 标志状态 | BYTE | 0x00：不可用 0x01：开始标志 0x02：结束标志 该字段仅适用于有开始和结束标志类型的报警或事件，报警类型或事件类型无开始和结束标志，则该位不可用，填入0x00即可。 |
| 5 | 报警/事件类型 | BYTE | 0x01：前向碰撞报警 0x02：车道偏离报警 0x03：车距过近报警 0x04：行人碰撞报警 0x05：频繁变道报警 0x06：道路标识超限报警 0x07：障碍物报警 0x08~0x0F：用户自定义 0x10：道路标志识别事件 0x11：主动抓拍事件 0x12~0x1F：用户自定义 |
| 6 | 报警级别 | BYTE | 0x01：一级报警 0x02：二级报警 |
| 7 | 前车车速 | BYTE | 单位Km/h。范围0~250，仅报警类型为0x01和0x02时有效。 |
| 8 | 前车/行人距离 | BYTE | 单位100ms，范围0~100，仅报警类型为0x01、0x02和0x04时有效。 |
| 9 | 偏离类型 | BYTE | 0x01：左侧偏离 0x02：右侧偏离 仅报警类型为0x02时有效 |
| 10 | 道路标志识别类型 | BYTE | 0x01：限速标志 0x02：限高标志 0x03：限重标志 仅报警类型为0x06和0x10时有效 |
| 11 | 道路标志识别数据 | BYTE | 识别到道路标志的数据 |
| 12 | 车速 | BYTE | 单位Km/h。范围0~250 |
| 13 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m） |
| 15 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10 的6次方，精确到百万分之一度 |
| 19 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10 的6次方，精确到百万分之一度 |
| 23 | 日期时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8时间） |
| 29 | 车辆状态 | WORD | 见表格4-15 |
| 31 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表格4-16 |

    - 盲区监测系统报警

表格4-18盲区监测系统报警定义数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警ID | DWORD | 按照报警先后，从0开始循环累加，不区分报警类型。 |
| 4 | 标志状态 | BYTE | 0x00：不可用 0x01：开始标志 0x02：结束标志 该字段仅适用于有开始和结束标志类型的报警或事件，报警类型或事件类型无开始和结束标志，则该位不可用，填入0x00即可。 |
| 5 | 报警/事件类型 | BYTE | 0x01：后方接近报警 0x02：左侧后方接近报警 0x03：右侧后方接近报警 0x04~0x0F：用户自定义 0x10：主动抓拍事件 |
| 6 | 车速 | BYTE | 单位Km/h。范围0~250 |
| 7 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m） |
| 9 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10 的6次方，精确到百万分之一度 |
| 13 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10 的6次方，精确到百万分之一度 |
| 17 | 日期时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8时间） |
| 23 | 车辆状态 | WORD | 见表格4-15 |
| 25 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表格4-16 |

    - 不按规定上下客及超员检测报警

表格4-19不按规定上下客及超员报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警 ID | DWORD | 按照报警先后，从 0 开始循环累加，不区分报警类型。 |
| 4 | 标志状态 | BYTE | 0x00：不可用 0x01：开始标志 0x02：结束标志 该字段仅适用于有开始和结束标志类型的报警或事件， 报警类型或事件类型无开始和结束标志，则该位不可 用，填入 0x00 即可 |
| 5 | 报警/事件类型 | BYTE | 0x01:超员报警 0x02:不按规定上下客报警 |
| 6 | 报警级别 | BYTE | 0x01：一级报警 0x02：二级报警 |
| 7 | 预留 | BYTE[5] | 预留 |
| 12 | 车速 | BYTE | 单位 Km/h；范围 0~250 |
| 13 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m） |
| 15 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 19 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 23 | 日期时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8 时间） |
| 29 | 车辆状态 | WORD | 见表格4-15 |
| 31 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表格4-16 |

  - 报警附件上传指令

消息ID：0x9208。

报文类型：信令数据报文。

平台接收到带有附件的报警/事件信息后，向终端下发附件上传指令，指令消息体数据格式见表格4-20。

表格4-20文件上传指令数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 附件服务器IP地址长度 | BYTE | 长度k |
| 1 | 附件服务器IP地址 | STRING | 服务器IP地址 |
| 1+k | 附件服务器端口（TCP） | WORD | 使用TCP传输时服务器端口号 |
| 3+k | 附件服务器端口（UDP） | WORD | 使用UDP传输时服务器端口号 |
| 5+k | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警标识号定义见表格4-16 |
| 21+k | 报警编号 | BYTE[32] | 平台给报警分配的唯一编号 |
| 53+k | 预留 | BYTE[16] |  |

终端收到平台下发的报警附件上传指令后，向平台发送通用应答消息。

  - 报警附件上传

    - 车辆状态数据记录文件

车辆状态数据记录文件为二进制文件，以连续数据块的形式记录车辆状态数据，数据块数据格式见表格4-21。

表格4-21车辆状态数据块数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 数据块总数量 | DWORD | 记录文件中数据块的总数量 |
| 4 | 当前数据块序号 | DWORD | 当前数据块在记录文件中的序号 |
| 8 | 报警标志 | DWORD | 参考JT/T 808-2019表25定义 |
| 12 | 车辆状态 | DWORD | 参考JT/T 808-2019表24定义 |
| 16 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 20 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 24 | 卫星高程 | WORD | 卫星海拔高度，单位为米（m） |
| 26 | 卫星速度 | WORD | 1/10km/h |
| 28 | 卫星方向 | WORD | 0-359，正北为0，顺时针 |
| 30 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8时间） |
| 36 | X轴加速度 | WORD | 以g为单位乘以10的2次方，精确到百分之一g |
| 38 | Y轴加速度 | WORD | 以g为单位乘以10的2次方，精确到百分之一g |
| 40 | Z轴加速度 | WORD | 以g为单位乘以10的2次方，精确到百分之一g |
| 42 | X轴角速度 | WORD | 以度每秒为单位乘以10的2次方，精确到百分之一度每秒 |
| 44 | Y轴角速度 | WORD | 以度每秒为单位乘以10的2次方，精确到百分之一度每秒 |
| 46 | Z轴角速度 | WORD | 以度每秒为单位乘以10的2次方，精确到百分之一度每秒 |
| 48 | 脉冲速度 | WORD | 1/10km/h |
| 50 | OBD速度 | WORD | 1/10km/h |
| 52 | 档位状态 | BYTE | 0：空挡 1-9：档位 10：倒挡 11：驻车档 |
| 53 | 加速踏板行程值 | BYTE | 范围1-100，单位% |
| 54 | 制动踏板行程值 | BYTE | 范围1-100，单位% |
| 55 | 制动状态 | BYTE | 0：无制动 1：制动 |
| 56 | 发送机转速 | WORD | 单位RPM |
| 58 | 方向盘角度 | WORD | 方向盘转过的角度，顺时针为正，逆时针为负。 |
| 60 | 转向灯状态 | BYTE | 0：未打方向灯 1：左转方向灯 2：右转方向灯 |
| 61 | 预留 | BYTE[2] |  |
| 63 | 校验位 | BYTE | 从第一个字符到校验位前一个字符的累加和，然后取累加的低 8 位作为校验码 |

    - 报警附件信息消息

消息ID：0x1210。

报文类型：信令数据报文。

终端根据附件上传指令连接附件服务器，并向服务器发送报警附件信息消息，消息体数据格式见表格4-22。

表格4-22报警附件信息消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 终端ID | BYTE[7] | 7个字节，由大写字母和数字组成，此终端ID由制造商自行定义，位数不足时，后补“0x00” |
| 7 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表格4-16 |
| 23 | 报警编号 | BYTE[32] | 平台给报警分配的唯一编号 |
| 55 | 信息类型 | BYTE | 0x00：正常报警文件信息 0x01：补传报警文件信息 |
| 56 | 附件数量 | BYTE | 与报警关联的附件数量 |
| 57 | 附件信息列表 |  | 见表格4-23 |

附件服务器接收到终端上传的报警附件信息消息后，向终端发送通用应答消息。如终端在上传报警附件过程中与附件服务器链接异常断开，则恢复链接时需要重新发送报警附件信息消息，消息中的附件文件为断开前未上传和未完成的附件文件。

表格4-23报警附件消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | 长度k |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称字符串 |
| 1+k | 文件大小 | DWORD | 当前文件的大小 |

文件名称命名规则为：

<文件类型>_<通道号>_<报警类型>_<序号>_<报警编号>.<后缀名>

字段定义如下：

文件类型：00——图片；01——音频；02——视频；03——文本；04——其它。

通道号：0~37表示JT/T 1076标准中表2定义的视频通道。

64表示ADAS模块视频通道。

65表示DSM模块视频通道。

附件与通道无关，则直接填0。

报警类型：由外设ID和对应的模块报警类型组成的编码，例如，前向碰撞报警表示为“6401”。

序号：用于区分相同通道、相同类型的文件编号。

报警编号：平台为报警分配的唯一编号。

后缀名：图片文件为jpg或png，音频文件为wav，视频文件为h264，文本文件为bin。

附件服务器收到终端上报的报警附件信息指令后，向终端发送通用应答消息。

    - 文件信息上传

消息ID：0x1211。

报文类型：信令数据报文。

终端向附件服务器发送报警附件信息指令并得到应答后，向附件服务器发送附件文件信息消息，消息体数据格式见表格4-24。

表格4-24附件文件信息消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | 文件名长度为l |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+l | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片 0x01：音频 0x02：视频 0x03：文本 0x04：其它 |
| 2+l | 文件大小 | DWORD | 当前上传文件的大小。 |

附件服务器收到终端上报的附件文件信息指令后，向终端发送通用应答消息。

    - 文件数据上传

报文类型：码流数据报文。

终端向附件服务器发送文件信息上传指令并得到应答后，向附件服务器发送文件数据，其负载包格式定义见表格4-25。

表格4-25文件码流负载包格式定义表

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头标识 | DWORD | 固定为0x30 0x31 0x63 0x64 |
| 4 | 文件名称 | BYTE[50] | 文件名称 |
| 54 | 数据偏移量 | DWORD | 当前传输文件的数据偏移量 |
| 58 | 数据长度 | DWORD | 负载数据的长度 |
| 62 | 数据体 | BYTE[n] | 默认长度64K，文件小于64K则为实际长度 |

附件服务器收到终端上报的文件码流时，不需要应答。

    - 文件上传完成消息

消息ID：0x1212。

报文类型：信令数据报文。

终端向附件服务器完成一个文件数据发送时，向附件服务器发送文件发送完成消息，消息体数据格式见表格4-26。

表格4-26文件发送完成消息体数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | l |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+l | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片 0x01：音频 0x02：视频 0x03：文本 0x04：其它 |
| 2+l | 文件大小 | DWORD | 当前上传文件的大小。 |

    - 文件上传完成消息应答

消息ID：0x9212。

报文类型：信令数据报文。

附件服务器收到终端上报的文件发送完成消息时，向终端发送文件上传完成消息应答，应答消体数据结构见表格4-27。

表格4-27文件上传完成消息应答数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | l |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+l | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片 0x01：音频 0x02：视频 0x03：文本 0x04：其它 |
| 2+l | 上传结果 | BYTE | 0x00：完成 0x01：需要补传 |
| 3+l | 补传数据包数量 | BYTE | 需要补传的数据包数量，无补传时该值为0 |
| 4+l | 补传数据包列表 |  | 见表格4-28 |

表格4-28补传数据包信息数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 数据偏移量 | DWORD | 需要补传的数据在文件中的偏移量 |
| 1 | 数据长度 | DWORD | 需要补传的数据长度 |

如有需要补传的数据，则终端应通过文件数据上传进行数据补传，补传完成后再上报文件上传完成消息，直至文件数据发送完成。

全部文件发送完成后，终端主动与附件服务器断开连接。

- 平台数据交换通讯协议

  - 协议基本约定

本协议是基于 JT/T 809-2019 协议进行扩展。

  - 数据体格式

    - 主动上报报警信息消息

链路类型：主链路。

消息方向：企业监控平台往政府监管平台。

业务类型标识：UP_WARN_MSG_ADPT_INFO。（0x1402）

描述：本条协议是JT/T 809-2019中8.3.5.1.3中表64的扩展，企业监控平台主动向政府监管平台上报某车辆上传的报警信息，其数据体定义见表格5-29。

本条消息政府监管平台无需应答。

表格5-29上报报警信息消息数据体

| 序号 | 字段名 | 字节数 | 类型 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATA_TYPE | 2 | uint16_t | 子业务类型标识 |  |
| 2 | DATA_LENGTH | 4 | uint32_t | 后续数据长度 |  |
| 3 | PLATFORM_ID | 11 | BYTES | 发起平台唯一编码，由平台所在地行政区域代码和平台编号组成 | 数据部分 |
| 4 | WARN_TYPE | 2 | uint16_t | 报警类型，见表格5-31 |  |
| 5 | WARN_TIME | 8 | time_t | 报警时间，UTC 时间格式 |  |
| 6 | START_TIME | 8 | time_t | 事件开始时间，UTC 时间格式 |  |
| 7 | END_TIME | 8 | time_t | 事件结束时间，UTC 时间格式 |  |
| 8 | VEHICLE_NO | 21 | Octet String | 车牌号码 |  |
| 9 | VEHICLE_COLOR | 1 | BYTE | 0x01:蓝色 0x02:黄色 0x03:黑色 0x04:白色 0x05:绿色 0x93:黄绿色 0x09:其它 |  |
| 10 | PLATFORM_ID | 11 | BYTES | 被报警平台唯一编码，由平台所在地行政区域代码和平台编号组成 |  |
| 11 | DRV_LINE_ID | 4 | uint32_t | 线路ID |  |
| 12 | INFO_LENGTH | 4 | uint16_t | 报警数据长度,最长1024字节 |  |
| 13 | INFO_CONTENT | INFO_LENGTH | Octet String | 上报报警信息内容，见表格5-30 |  |

表格5-30上报报警信息内容

| 序号 | 字段名 | 字节数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INFO_SIGN | 2 | uint16_t | 报警信息标识，此为0x9E01,表示以下为沪标报警信息内容格式 |
| 2 | INFO_ID | 4 | uint32_t | 报警信息 ID |
| 3 | DRIVER_LENGTH | 1 | BYTE | 驾驶员姓名长度 |
| 4 | DRIVER | DRIVER_LENGTH | Octet String | 驾驶员姓名 |
| 5 | DRIVER_NO_LENGTH | 1 | BYTE | 驾驶员驾照号码长度 |
| 6 | DRIVER_NO | DRIVER_NO_LENGTH | Octet String | 驾驶员驾照号码 |
| 7 | LEVEL | 1 | BYTE | 报警级别 |
| 8 | LON | 4 | uint32_t | 经度,单位为 1*10^-6 度 |
| 9 | LAT | 4 | uint32_t | 纬度,单位为 1*10^-6 度 |
| 10 | ALTITUDE | 2 | uint16_t | 海拔高度,单位为米(m) |
| 11 | VEC1 | 2 | uint16_t | 行车速度，单位为千米每小时(km/h) |
| 12 | VEC2 | 2 | uint16_t | 行驶记录速度,单位为千米每小时(km/h) |
| 13 | STATUS | 1 | BYTE | 报警状态,1:报警开始;2:报警结束 |
| 14 | DIRECTION | 2 | uint16_t | 方向,0-359,正北为 0,顺时针 |

表格5-31报警类型编码表

| 代码 | 名称 |
| --- | --- |
| 0x0001 | 超速报警 |
| 0x0002 | 疲劳驾驶报警 |
| 0x0003 | 紧急报警 |
| 0x0004 | 进入指定区域报警 |
| 0x0005 | 离开指定区域报警 |
| 0x0006 | 路段堵塞报警 |
| 0x0007 | 危险路段报警 |
| 0x0008 | 越界报警 |
| 0x0009 | 盗警 |
| 0x000A | 劫警 |
| 0x000B | 偏离路线报警 |
| 0x000C | 车辆移动报警 |
| 0x000D | 超时驾驶报警 |
| 0x0010 | 违规行驶报警 |
| 0x0011 | 前撞报警 |
| 0x0012 | 车道偏离报警 |
| 0x0013 | 胎压异常报警 |
| 0x0014 | 动态信息异常报警 |
| 0x6501 | 疲劳驾驶预警(生理疲劳预警) |
| 0x6502 | 接打电话报警 |
| 0x6503 | 抽烟报警 |
| 0x6504 | 分神报警 |
| 0x6505 | 驾驶员异常报警 |
| 0x650A | 不系安全带 |
| 0x650B | 单脱把/双脱把 |
| 0x6511 | 驾驶员变更事件 |
| 0x652A | 摄像头遮挡 |
| 0x6507 | 频繁变道报警 |
| 0x6401 | 前向碰撞预警 |
| 0x6402 | 车道偏离预警 |
| 0x6403 | 车距过近预警 |
| 0x6404 | 行人碰撞预警 |
| 0x6405 | 频繁变道报警 |
| 0x6701 | 盲点检测报警（后方接近报警） |
| 0x6702 | 盲点检测报警（左侧后方接近报警） |
| 0x6703 | 盲点检测报警（右侧后方接近报警） |
| 0x6801 | 超员报警 |
| 0x6802 | 不按规定上下客报警 |

    - 主动上报报警处理消息

链路类型：主链路。

消息方向：企业监控平台往政府监管平台。

业务类型标识：UP_WARN_MSG_ADPT_TODO_INFO（0x1412）

描述：详细内容见JT/T 809-2019中8.3.5.1.4中表65的内容。

    - 智能视频监控报警附件目录请求消息

链路类型：从链路

消息方向：政府监管平台向企业监控平台

业务类型标识：DOWN_WARN_MSG_FILELIST_REQ。（0x9421）

描述: 政府监管平台向企业监控平台发送智能视频监控报警附件目录请求业务，其数据体定义见表格5-32。

表格5-32智能视频监控报警附件目录请求消息数据体

| 序号 | 字段名 | 字节数 | 类型 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATA_TYPE | 2 | uint16_t | 子业务类型标识 |  |
| 2 | DATA_LENGTH | 4 | uint32_t | 后续数据长度 |  |
| 3 | INFO_ID | 4 | uint32_t | 报警信息 ID | 数据 部分 |
| 4 | VEHICLE_NO | 21 | Octet String | 车牌号码 |  |
| 5 | VEHICLE_COLOR | 1 | BYTE | 0x01:蓝色 0x02:黄色 0x03:黑色 0x04:白色 0x05:绿色 0x93:黄绿色 0x09:其它 |  |

    - 智能视频监控报警附件目录请求应答

链路类型：主链路

消息方向：企业监控平台向政府监管平台

业务类型标识： UP_WARN_MSG_FILELIST_ACK。（0x1421）

描述:企业监控平台向政府监管平台发送智能视频监控报警附件目录请求应答业务，政府监管平台可通过报警附件文件 URL 以 FTP 协议自行下载报警附件文件，其数据体定义见表格5-33。

表格5-33智能视频监控报警附件目录请求应答数据体

| 序号 | 字段名 | 字节数 | 类型 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATA_TYPE | 2 | uint16_t | 子业务类型标识 |  |
| 2 | DATA_LENGTH | 4 | uint32_t | 后续数据长度 |  |
| 3 | VEHICLE_NO | 21 | Octet String | 车牌号码 | 数据部分 |
| 4 | VEHICLE_COLOR | 1 | BYTE | 0x01:蓝色 0x02:黄色 0x03:黑色 0x04:白色 0x05:绿色 0x93:黄绿色 0x09:其它 |  |
| 5 | INFO_ID | 4 | uint32_t | 报警信息 ID |  |
| 6 | SERVER_TYPE | 1 | BYTE | 附件访问协议类型 0x01:HTTP 0x02:FTP |  |
| 7 | FILE_COUNT | 1 | BYTE | 附件数量 |  |
| 8 | FILE_LIST |  |  | 附件列表数据见表格5-34 |  |

表格5-34报警附件列表数据体

| 序号 | 字段名 | 字节数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FILENAME_LENGTH | 2 | uint16_t | 文件名称长度 |
| 2 | FILENAME | FILENAME_LENGTH | Octet String | 文件名称 |
| 3 | 文件类型 | 1 | BYTE | 0x00：图片 0x01：视频(MP4) |
| 4 | 文件大小 | 4 | uint32_t |  |
| 5 | FILE_URL_LENGTH | 2 | uint16_t | 文件 URL 的长度 |
| 6 | FILE_URL | FILE_URL_LENGTH | Octet String | 当前报警附件的完整 URL 地址 |